Конструирование и изготовление сборно-разборной детской мебели

Автор: Антонов Гаврил Гаврильевич,

учитель технологии высшей

категории МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П. Павлова»

Актуальность работы: В современных условиях определенный интерес вызывает сборно−разборная мебель, которая представляет собой такую конструкцию мебели, которая позволяет производить многократную сборку и разборку изделия. Дополнительные преимущества состоят в экономичности изготовления, легкости хранения и транспортирования, компактности и взаимозаменяемости компонентов. Конструирование мебели является одним из средств формирования творческого мышления у учащихся, поскольку предполагает решения дизайнерской задачи, развития воображения, формирования практических умений

Объект исследования: сборно-разборная мебель

Предмет исследования: сборно-разборная детская  мебель

Цель: конструирование и изготовление практичной, удобной мебели для детей дошкольного возраста

Задачи:

- Изучить научно-популярную, техническую литературу по теме исследования

- Освоить основы конструирования мебель; решить дизайнерские задачи

- Сконструировать и изготовить сборно-разборную детскую мебель

Любое помещение отвечает нескольким функциональным задачам и в нем для каждого процесса должны быть созданы определенные пространственные условия. Они должны обеспечить размещение необходимого набора оборудования, удобство в работе с этим оборудованием и свободный подход ко всем элементам оборудования. Такое пространство называется функциональной зоной. Не менее важным является взаимосвязь между функциональными зонами.

При конструировании мебели наиболее доступную среднюю зону отводят для вещей, находящихся в постоянном обращении – игрушкам, книгам, инструментам и др. Для громоздких и редко используемых вещей предназначена нижняя зона. Верхний ярус служит для более легких вещей, но больших по размерам, сезонных.

Конструируемая мебель должна вписываться в пространство жилища и не загромождать его. В правильно сконструированной мебели размеры и габариты изделий соответствуют размерам предметов,  которые в них хранятся.

Требования к детской мебели

Гигиенические требования: Мебель должна

- соответствовать особенностям возраста ребенка;

- соответствовать росту и пропорциям тела ребенка;

- быть прочной, иметь светлую, яркую нелиняющую окраску;

- быть простой по форме (без ломаных линий, резьбы и т.д.);

- быть легкой

Конструктивные требования:

- масштабность – соответствие формы, основных пропорций изделия пропорциям тела ребенка, его росту;

- легкость передвижения и трансформация, взаимозаменяемость деталей;

- использование легких материалов;

- высокое качество подвижных механических частей

Требования к отделке: мебель должна быть светлой, желательно с сохранением естественной текстуры древесины

Изготовление стула

Себестоимость стола:

| Материал | Время работы | Электроэнергия | Стоимость материала/ Оплата труда/ Стоимость электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Фанера толщиной 10 мм размером 1000х800 мм. |  |  | 500 руб |
|  | 6ч |  | По тарифу оплаты столяра 1 разряда: 6чх80.00=480.00 |
|  |  | Электролобзик (мощность – 1.5 КВт) – за 2 ч | Стоимость потребляемой электроэнергии: С1 = 2 х 1,5 х 3,57 = 10,71 руб. |
| Себестоимость | Собщ. = 500 + 480 + 10,71 = 990,71 1000 руб. |  |  |

Себестоимость стульев:

| Материал | Время работы | Электроэнергия | Стоимость материала/ Оплата труда/ Стоимость электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Фанера толщиной 10 мм размером 600х600 мм. |  |  | 300 руб |
|  | 4ч |  | По тарифу оплаты столяра 1 разряда: 4чх80.00=320.00 |
|  |  | Электролобзик (мощность – 1.5 КВт) – за 2 ч | Стоимость потребляемой электроэнергии: С2 = 2 х 1,5 х 3,57 = 10,71 руб. |
| Себестоимость 1 стула | Собщ. = 300 + 320 + 10,71 = 630,71 650.00 руб. Собщ.4 стульев = 630,71 х4 = 2600.00 руб. |  |  |

Изготовление кресла-качалки

Себестоимость кресла-качалки:

| Материал | Время работы | Электроэнергия | Стоимость материала/ Оплата труда/ Стоимость электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Фанера толщиной 10 мм размером 1200х1000 мм. |  |  | 500 руб |
|  | 10ч |  | По тарифу оплаты столяра 1 разряда: 10чх80.00=800.00 |
|  |  | Электролобзик (мощность – 1.5 КВт) – 4 ч | Стоимость потребляемой электроэнергии: С3 = 4 х 1,5 х 3,57 = 21,42 руб. |
| Себестоимость кресла | Собщ. = 500 + 800 + 21,42 = 1321.42 руб. |  |  |

Себестоимость шкафа:

| Материал | Время работы | Электроэнергия | Стоимость материала/ Оплата труда/ Стоимость электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Фанера толщиной 10 мм размером 1520х800 мм. |  |  | 600 руб |
|  | 21ч |  | По тарифу оплаты столяра 1 разряда: 21чх80.00=1680.00 |
|  |  | Электролобзик (мощность – 1.5 КВт) – за 4 ч | Стоимость потребляемой электроэнергии: С4 = 4 х 1,5 х 3,57 = 21,42 руб. |
| Себестоимость шкафа | Собщ. = 600 + 1680 + 21,42 = 2221.42 руб. |  |  |

Мебель, изготовленная для детского сада

Комплект детской мебели

Мебель для детского сада

Сборно-разборная детская мебель

(2015 г.)

Садовая мебель для детского сада

(2014 г.)

Кресло-качалка (2016 г.)

Комплект мебели для детского сада (2016 г.)

Выводы

Нами сконструирована и изготовлена мебель, практическая и удобная для детского сада или дома. Отсутствие острых углов и мелких деталей мебели обезопасят малышей от различных травм.

Дети, родители и воспитатели мебелью. Особой популярностью пользуется кресло-качалка.

Вся мебель − стол, 4 стула, шкафчик и кресло-качалка − не занимает много места, а в разобранном виде легко помещается в ящике размером 800х1000 мм